МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Кафедра «Теория воздушно-реактивных двигателей»
(кафедра 201)

Лабораторная работа №2

по дисциплине «Эколокия силовых устоновок ЛА»

| Выполнил: | Сяо Сунтао гр. М2О-418Бки-22 |
| --- | --- |
| Принял: | Картовицкий Лев Леонидович |

Москва, 2025

% Author: BG2FOA

%% 主程序

u_c = [160;180;200;220;240;260;280;300;320;340;360;380;400;420;440;460;480];

Tc_total = [400;430;460;490;520;550;580;610;640;670;700;730;760;790;820;850;880];

W = zeros(size(u_c));

lighthill_p = zeros(size(u_c));

k = size(u_c,1);

k_watt = (1.5 + rand(1))*(10^(-4)); %k_watt = (1.5e-4,2.5e-4)

for i = 1:1:k

[W(i), lighthill_p(i)] = acoustic_power_calculation(u_c(i), Tc_total(i), k_watt);

end

loglog(lighthill_p, W, '*');

xlabel('Lighthill parameter')

ylabel('Power of Jet Noise [Watt]')

grid on

figure;

plot(lighthill_p, W, 'o-', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 6);

xlabel('Lighthill Parameter');

ylabel('Power of Jet Noise [Watt]');

title('Jet Noise Power vs Lighthill Parameter (Linear Scale)');

grid on;

%% 声功率函数

function [W, lighthill_p] = acoustic_power_calculation(u_c, Tc_total, k_watt)

T0 = 293;

P0 = 1e5;

k0 = 1.4;

R0 = 287;

kc = 1.33;

Rc = 289;

m = 0.0396;

Gc = 50;

a0 = sqrt(k0 * R0 * T0);

a_cr = sqrt((2 * kc * Rc * Tc_total)/(kc + 1));

lambda_c = u_c / a_cr;

gdf_p_lambda_c = (1 - (kc - 1) * (lambda_c ^ 2)/(kc + 1)) ^ (kc / (kc - 1));

P_c_total = P0 / gdf_p_lambda_c;

gdf_e_lambda_c = ((1 - (kc - 1) * (lambda_c ^ 2) / (kc + 1)) ^ (1 / (kc - 1)));

gdf_q_lambda_c = (((kc + 1) / 2) ^ (1 / (kc - 1))) * lambda_c * gdf_e_lambda_c;

density_c = gdf_e_lambda_c * P_c_total / (Rc * Tc_total);

Mc = sqrt(((2 * lambda_c ^ 2) / (kc + 1)) / (1 - (kc - 1) * lambda_c ^ 2 / (kc + 1)));

Fc = Gc * sqrt(Tc_total)/(m * P_c_total * gdf_q_lambda_c);

if Mc < 0.5

n = 6; exp_m = 3;  %亚声速流动系数

else

n = 8; exp_m = 5;  %超声速流动系数

end

lighthill_p = density_c * (u_c^n) * Fc / (a0^exp_m);

W = k_watt * lighthill_p;

end